PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

CATEGORIA IPPC: 6.6

allevamenti intensivi di pollame o di suini

All. VIII del Titolo III bis alla parte Seconda D.Lgs. 152/06 e smi

La Commissione europea con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017 ha approvato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini (di seguito “BAT Conclusions”), pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 febbraio 2017, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In forza delle disposizioni comunitarie sopra richiamate, le Autorizzazioni Integrate Ambientali allevamenti dovranno essere riesaminate e, se necessario, adeguate con riferimento alle nuove BAT Conclusions entro il 21 febbraio 2021.

REQUISITI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: ASPETTI GENERALI

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;

- i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo.

I contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, oltre a quanto indicato nel presente allegato, sono integrati dagli ulteriori elementi richiesti sulla base di eventuali specifiche pertinenti normative regionali.

Le frequenze delle attività ispettive programmate a carico dell’Autorità pubblica di controllo sono definiti nel piano di ispezione di cui al comma 11-bis dell’art. 29-decies , del D.Lgs. 152/2006.

ATTIVITÀ ANALITICA

Ove non specificamente indicati nel presente documento, i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo dovranno rispettare le indicazioni in merito fornite dalla l’Autorità di controllo competente nella fase di prima applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

FONTE E REGISTRAZIONE DEI DATI PREVISTI DA PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

E’ opportuno evidenziare che, in linea di massima, non si richiede la compilazione di nuovi registri appositi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale oltre i registri già in possesso dell’azienda per obbligo di legge. Ove non sia previsto un registro per la raccolta dei dati, la modalità di registrazione, a discrezione del Gestore, deve essere opportunamente indicata nel PMC.

Il Report annuale dei dati raccolti verrà effettuato attraverso un supporto informatico, fornito dall’Ente competente.

QUADRO SINOTTICO

|  |  | FASI | GESTORE | GESTORE | AUTORITA’ DI CONTROLLO | AUTORITA’ DI CONTROLLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Autocontrollo | Reporting | Ispezioni programmate | Campionamenti/analisi |
| 1 |  | COMPONENTI AMBIENTALI |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Materie prime e prodotti |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Materie prime | Su proposta gestore | Annuale | X |  |
| 1.1.2 |  | Prodotti finiti | Su proposta gestore | Annuale | X |  |
| 1.2 |  | Risorse idriche |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Risorse idriche | A fine ciclo o annuale | Annuale | X |  |
| 1.3 |  | Risorse energetiche |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Energia | A fine ciclo o annuale | Annuale | X |  |
| 1.4 |  | Combustibili |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Combustibili | A fine ciclo o annuale | Annuale | X |  |
| 1.5 |  | Azoto e Fosforo escreti |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Categorie animali | A fine ciclo o annuale | Annuale | X |  |
| 1.5.2 |  | Categorie animali | A fine ciclo o annuale | Annuale | X |  |
| 1.6 |  | Emissioni in Aria |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Punti di emissioni (emissioni convogliate) | Annuale ma solo se pertinente | Annuale | X |  |
| 1.6.2 |  | Inquinanti monitorati (emissioni convogliate) | Annuale ma solo se pertinente | Annuale | X | X |
| 1.6.3 |  | BAT-AEL | Annuale | Annuale | X |  |
| 1.7 |  | Emissioni in acqua (Solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa vigente) |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Punti di scarico | Annuale ma solo se pertinente | Annuale | X |  |
| 1.7.2 |  | Inquinanti monitorati | Annuale ma solo se pertinente | Annuale | X | X |
| 1.8 |  | Emissione di Rifiuti (Solo per i casi previsti) |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Controllo rifiuti pericolosi | Su proposta Gestore | Annuale | X |  |
| 1.8.2 |  | Controllo rifiuti non pericolosi | Su proposta Gestore | Annuale | X |  |
| 1.9 |  | Emissioni odori, polveri e rumori (Solo per i casi previsti) |  |  |  |  |
| 1.9.1 |  | Odori | Su proposta Gestore | Annuale | X |  |
| 1.9.2 |  | Polveri | Su proposta Gestore | Annuale | X |  |
| 1.9.3 |  | Rumore | Su proposta Gestore | Annuale | X |  |
| 2 |  | GESTIONE IMPIANTO |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo | NO | NO | X | X |
| 2.1.2 | Interventi di manutenzione ordinaria |  | Annuale | NO | X |  |
| 2.1.3 |  | Aree di stoccaggio | Annuale | NO | X |  |
| 3 |  | INDICATORI PRESTAZIONE |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Monitoraggio degli indicatori di performance |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Monitoraggio | Annuale | X | X |  |

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumo materie prime e prodotti

La tabella del paragrafo 1.1 si propone di elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo. Nel caso di un allevamento si tratta soprattutto di animali allevati (suini e pollame) e degli alimenti/mangime che vengono somministrati agli stessi. La composizione del mangime somministrato ai capi può avere un importante ruolo sull’impatto ambientale soprattutto per il contenuto di fosforo e azoto.

Per quanto riguarda la frequenza di autocontrollo delle materie prime si chiede all’azienda di fare una proposta all’Ente competente in base alla propria organizzazione aziendale: se l’azienda ha l’abitudine di comprare il mangime mensilmente, proporrà nel PMC una frequenza di autocontrollo “mensile”, se l’acquisto non ha tale regolarità sarà indicato “alla ricezione”.

L’azienda dovrà conservare i dati sul consumo di materie prime e comunicarli unitamente agli altri dati di autocontrollo richiesti annualmente attraverso un Report su supporto informatico/cartaceo.

I dati richiesti per il Report annuale sono già in possesso dell’azienda (fatture, bollette, contatori) e nella maggior parte dei casi sono anche già registrati (registri fiscali e/o sanitari).

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all’anno di mangime o capi all’anno allevati) si richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata nel PMC. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l’azoto e il fosforo escreto, saranno indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino  o da analisi su campioni rappresentativi.

L’azienda conserverà le fatture d’acquisto e i cartellini allegati ai mangimi con relativa composizione.

Tabella 1.1.1 - Materie prime

| Denominazione |  | Modalità stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimenti | formulazione dei mangimi somministrati quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati | Silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Alla ricezione | Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | concentrazione di azoto e fosfati |  | Sostanza secca Proteina grezza Fosforo | %/annua |  | Schede tecniche, cartellino o analisi su campioni rappresentativi. |
| Ausiliari | quantitativo di disinfettanti utilizzato |  |  | kg | Annuale | Registro |

Tabella 1.1.2 – Animali allevati

| Processo | Denominazione | Peso unitario | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di capi suddivisi per categoria | Capi in entrata Indicare peso | Unità | Unità/anno | All’acquisto/nascite | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Capi venduti Indicare peso | Unità | Unità/anno | Alla partenza | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Capi mediamente presenti | Unità | Unità/anno | Annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Numero cicli |  | Numero cicli /anno | Annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Durata ciclo e vuoti sanitari |  | Giorni | Fine ciclo | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
| Capi deceduti | Capi | Unità | Unità/anno | Alla morte | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Peso | kg | kg/anno | Alla morte | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |

1.2 - Consumo risorse idriche

I dati verranno inseriti e inviati all’Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC e i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui vengono apposte volta per volta le letture, saranno a disposizione dell’Autorità competente per eventuali controlli durante il corso di validità dell’autorizzazione.

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acqua di falda (pozzo) | Stabulazione, alimentazione | mc/a | annuale | Contatore o contalitri |
| Acqua superficiale | Stabulazione, alimentazione | mc/a | annuale | Contatore o contalitri |
| Acquedotto | Stabulazione, alimentazione | mc/a | annuale | Contatore o riepilogo bollette |

Anche per le tabelle 1.3.1 e 1.4.1 si effettua una frequenza di autocontrollo minima annuale . Come per i consumi idrici nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell’autorità competente per tutta la durata di validità dell’autorizzazione.

1.3 - Consumo energia

Tabella 1.3.1 – Energia

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a | annuale | Contatore |
| Energia autoprodotta e consumata dall’impianto | Energia elettrica | MWh/a | annuale | Contatore |
| Energia consumata per l’allevamento | Energia termica | MWh/a | annuale | Contatore |

1.4 – Combustibili

Tabella 1.4.1 - Combustibili

| Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Metano | mc/a | annuale | Contatore |
| Gasolio (ripartito per riscaldamento e per autotrazione) | l/a | annuale | Contatore/fatture di acquisto |
| Gpl | l/a | annuale | Contatore/ fatture di acquisto |
| Altro |  | annuale | Contatore |

1.5 – Azoto e Fosforo escreti

La determinazione dell’azoto e del fosforo si possono determinare (con frequenza almeno annuale):

- con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell’apporto di alimenti, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:

- in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento.

- in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.

- con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo che si ritiene preferibile.

1.6 – Emissioni in aria

Nel Report annuale si dovranno riportare le emissioni di tipo convogliato, soggette ad Autorizzazione, e le emissioni diffuse dell’ammoniaca.

Per quanto riguarda le emissioni di tipo "convogliato" la tabella 1.6.1  individua i punti di emissione, mentre la tabella 1.6.2 identifica per ciascun punto di emissione convogliata, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato.

I punti di emissioni convogliati possono derivare ad esempio da:

a) impianti produzione energia;

b) impianti essiccazione/molitura cereali;

c) impianti di trattamento E.A. (ad esempio strippaggio, essiccazione,…).

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)

| Punto di emissione | Provenienza (impianto/reparto) | Durata emissione h/giorno | Durata emissione giorni/anno |
| --- | --- | --- | --- |

- Tabella 1.6.2 – Inquinanti monitorati per le emissioni in atmosfera

| Parametro | E1 | E2 | Modalità di controllo |  | Metodi ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Continuo | Discontinuo |  |
| Monossido di carbonio (CO) |  |  |  | annuale | UNI EN 15058 |
| Ossidi di azoto (NOx) |  |  |  | annuale | UNI EN 14792 |
| Ossidi di zolfo (SOx) |  |  |  | annuale | UNI EN 14791 |
| Polveri Totali |  |  |  | annuale (*) | UNI EN 13284-1 |
| COT |  |  |  | annuale | UNI EN 12619 |

(*) Tale monitoraggio, nel caso di impianti di molitura cereali ed essicazione,dopo una prima analisi in sede di messa a regime, può essere sostituito dal mantenimento in efficienza dei sistemi di filtrazione.

(**) L’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 17 stabilisce le modalità con le quali i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni in atmosfera, da utilizzarsi nei controlli da parte dell’Autorità e nei monitoraggi da parte del Gestore, vanno individuati. La gerarchia fissata dal D.L.gs 152/2006 prevede l’utilizzo delle Norme Tecniche CEN. Ove tali norme non siano disponibili per il parametro d’interesse, il metodo andrà individuato con il seguente ordine di priorità decrescente:

- norme tecniche nazionali (es.UNI, UNICHIM);

- norme tecniche ISO;

- norme internazionali (es. EPA, NIOSH);

- norme nazionali previgenti (es. DM 25/08/2000).

Possono in ogni caso essere utilizzati metodi alternativi a quelli individuati in base all’ordinamento sopra descritto a valle di dimostrazione di equivalenza di tali metodi alternativi rispetto a quelli di riferimento; l’equivalenza va comprovata in base a quanto stabilito dalla norma UNI EN 14793:2017.

Le date di effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni convogliate, affidati a laboratorio esterno, dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all’azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il “modello autocontrolli emissioni atmosfera”, modello Em.1.1, approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte al seguente indirizzo (https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera - Report Autocontrolli Emissioni.

Le emissioni in aria di un allevamento sono generalmente da considerare di tipo “diffuso” anche se vi sono camini che convogliano l’aria dalle strutture di stabulazione in quanto, le emissioni provengono dalle stalle ma anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. In particolare:

- le emissioni in aria di Ammoniaca, da effettuare a decorrere almeno dall’annualità 2021, dovranno ricomprendere quelle provenienti dall'intero processo (stabulazione, stoccaggio, spandimento), con confronto con i BAT AEL della BAT 30 di quelle provenienti da stabulazione da ciascun ricovero (come da tabella Indicatori di performance). La quantificazione potrà essere fatta con:

- stima mediante il bilancio di massa sulla base dell’azoto totale (o dell’azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento;

- stima mediante i fattori di emissione;

- calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche) mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.

- le emissioni in aria di Polveri, da effettuare a decorrere almeno dall’annualità 2021, provenienti da ciascun ricovero, potranno essere quantificate con:

- calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)

- stima mediante i fattori di emissione.

1.7 – Emissioni in acqua

Si indicano in questa tabella soltanto gli scarichi autorizzati ai sensi della norma di settore (D.lgs n. 152/06 e smi).

Tabella 1.7.1 – Scarichi di impianti di trattamento effluenti zootecnici

| Punto di emissione | Provenienza | Recapito (fognatura, corpo idrico, sistema depurazione) | Volume emissione M3/giorno | Durata emissione gg/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scarico S1 | impianto di depurazione | depurazione acque superficiali |  |  |

Tabella 1.7.2 - Inquinanti monitorati

| Parametro/ inquinante | UM | Punto/i di emissione | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata | m3/h | S1, ... | Annuale | registro |
| pH |  | S1, ... | Annuale | RdP |
| Temperatura | °C | S1, ... | Annuale | registro |
| Solidi sospesi totali | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| COD | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| BOD5 | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| Cu | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| Zn | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| cloruri | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| Fosforo tot | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| Azoto ammoniacale | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| Azoto nitroso | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| Azoto nitrico | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| Azoto totale | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |
| Tensioattivi totali | mg/l | S1, ... | Annuale | RdP |

In presenza di impianti di trattamento dovranno essere svolti controlli per monitorare la funzionalità dei presidi di depurazione come riportato nella tabella sottostante.

| Punto emissione | Misura | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo funzionale impianto di trattamento reflui domestici | Esecuzione interventi di manutenzione (es smaltimento fanghi) | annuale | cartacea | Annuale | Reporting e ispezione programmata |
| impianti di depurazione | Verifica funzionalità impianto * | Settimanale | Cartacea | Annuale | Reporting e ispezione programmata |

* Registrazione dei parametri monitorati in continuo

Se in azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti gasolio, dovranno essere svolti i controlli per ogni serbatoio come da tabella sottostante.

Verifica serbatoi interrati

| Serbatoi interrati gasolio | Parametro | Metodo di misura (incertezza) | Frequenza | Modalità di registrazione dei controlli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serbatoio | Variazione di pressione in BAR |  | Ogni 5 anni | Prove di tenuta |

1.8 – Rifiuti

Tale sezione si ritiene rilevante, a fini di storicizzazione dei dati, in forza del fatto che la categoria di attività in oggetto (allevamenti) a partire dal 2016 non è più tenuta a registrare sul registro di carico e scarico i rifiuti prodotti nè alla comunicazione annuale (MUD).

I rifiuti prodotti in allevamento si configurano come rifiuti speciali (esclusi gli effluenti di allevamento e tutti i materiali da essi derivati dopo trattamento qualora destinati all’utilizzo agronomico) e bisogna descriverne la gestione all’interno dell’impianto produttivo indicando le eventuali operazioni di smaltimento o recupero affidato a terzi.

Devono essere elencate le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere presenti in un allevamento in condizione di “deposito temporaneo” art. 183, c. 1 lett. bb) del d.lgs. n. 152/2006, corredate delle seguenti informazioni: codice CER, Descrizione, Quantità, Operazione a cui è destinato

Per quanto riguarda la produzione di carcasse di animali (vedasi Regolamenti sui SOA) è necessario indicare la mortalità standard, la soluzione adottata per la conservazione delle carcasse e il referente per il ritiro delle stesse, nonché indicare nella planimetria generale del centro zootecnico l’ubicazione della cella frigorifero.

1.09 – Odori, polveri e rumori

1.09.1 - Odori

Premesso che per gli odori, l’applicazione delle migliori tecniche dovrebbero impedirne la formazione, limitatamente ai casi cui gli odori molesti presso i recettori sensibili siano probabili o comprovati, si devono monitorare le emissioni di odori utilizzando:

- protocollo di interventi conforme ai principi della DGR 2017, n. 13-4554.

- norme EN (olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 per determinare la concentrazione di odori)

1.09.2 - Polveri

Ricordando che le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico sono dei contaminanti che possono influenzare sia la respirazione degli animali che quella degli operatori agricoli, il monitoraggio  si ottiene applicando con frequenza almeno annuale:

- calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente (non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento dell’aria).

- stima mediante i fattori di emissione.

Qualora il ricovero zootecnico sia munito di un sistema di trattamento dell’aria il monitoraggio delle emissioni delle polveri e delle emissioni di ammoniaca  può avvenire mediante controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme)

1.09.3 – Rumori

In merito alle emissioni di rumore, ove pertinenti a seguito della BAT 9, dovrà essere prevista una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e l’attuazione di un Piano di gestione del rumore, come parte del Sistema di Gestione Ambientale.

Qualora l’inquinamento acustico presso i recettori sensibili sia probabile o comprovato si dovrà mettere in atto un protocollo per il monitoraggio.

2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, manutenzione e gestione di:

- fase di stabulazione (modalità e tempo di allontanamento dei reflui), fase di stoccaggio effluenti (coperture) e fase di spandimento effluenti (dimostrazione di utilizzo mezzi MTD) ai fini del contenimento delle emissioni diffuse;

- impianto abbattimento fumi se presenti camini con emissione convogliata proveniente da attività connesse autorizzate nella stessa AIA;

- impianto depurazione acque se presente.

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all’Autorità competente attraverso il Report annuale.

L’azienda potrà presentare delle procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) se certificata.

Nella tabella 2.1.1 sono indicate alcune analisi che il gestore deve mettere in atto per il controllo delle fasi del processo. Tali aspetti verranno verificati nella fase di controllo soltanto in particolari situazioni critiche evidenziate durante l'istruttoria.

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

| Fase/attività | Criticità | Parametro di esercizio | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azoto/Fosforo escreti | gestione liquame/letame/pollina | Sostanza secca Solidi totali N tot Ptot Metalli pesanti (Rame e Zinco) | % | Annuale, su un 5% del liquame/pollina allontanata dall’allevamento | Analisi / calcoli |
| Efficienza copertura vasche di stoccaggio dei liquami | Contenimento emissioni diffuse nell'ambito della gestione liquame/letame/pollina se | Efficienza |  | Annuale | Unitamente alla relazione annuale, trasmettere un rendiconto delle verifiche effettuate (vedere proposta di prescrizione*) |
| Efficienza copertura vasche di stoccaggio dei liquami (coperture galleggianti in argilla espansa) |  | Misura spessore copertura in argilla espansa Mantenimento e reintegro copertura in argilla espansa | Cm m3 o kg | Annotazione misurazioni spessore copertura in argilla espansa; documentazione fotografica attestante lo stato della copertura | Unitamente alla relazione annuale, trasmettere un rendiconto delle verifiche effettuate circa l’efficienza della copertura in argilla (vedere proposta di prescrizione **) |
| Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC | Contenimento emissioni diffuse nell'ambito della gestione liquame/letame/pollina | Quantitativo Dimostrazione tragitti effettuati | m3 o ton | Entro 30 gg dall'operazione di spandimento Annuale | Registro fertilizzazioni ai sensi del DPGR 10/R del 29/10/17 Scheda giornaliera (vedere proposta di prescrizione ***) |
| Tecnica di distribuzione ed interramento sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento |  |  |  | Annuale | Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interramento effettuate nell’anno precedente da trasmettere unitamente alla rel. annuale (vedere proposta di prescrizione ****) |
| Effluenti ceduti a terzi | gestione liquame/letame/pollina | quantitativo | m3 o ton |  | Indicare il dato di effluente ceduto a ciascun destinatario |

Proposte di prescrizione:

* le operazioni di riempimento, rimescolamento e svuotamento delle vasche devono essere sempre condotte con modalità operative che non rendano inefficace la copertura da attestare attraverso la relazione nel merito degli accorgimenti adottati per limitare al minimo le interferenze sullo strato di copertura in occasione delle predette operazioni; entro e non oltre il 21/02/2021, la copertura delle vasche di stoccaggio esistenti, realizzata in argilla espansa, deve essere incrementata sino al raggiungimento di uno spessore minimo di almeno 10-12 cm di argilla espansa; in alternativa, entro il medesimo termine, dovrà essere completata la realizzazione di un diverso sistema di copertura, conforme alle Bref del 2017 ed alle BAT Conclusions (con esclusione della crosta);

** Il rendiconto delle verifiche effettuate circa l’efficienza della copertura in argilla espansa dovrà consistere in una relazione annuale che attesti gli spessori misurati periodicamente con documentazione fotografica, i reintegri effettuati, specificando le modalità di reintegro e corredando documentazione attestante l’argilla espansa reintegrata (bolle o fatture).

*** le operazioni di distribuzione ed interramento devono essere registrate su schede giornaliere contenenti i seguenti dati: data distribuzione, tipologia effluente, quantità distribuita in m3, superficie distribuita in ha, luogo della distribuzione (individuato in modo univoco con dati catastali, con riferimento anche ai codici identificativi dei terreni contenuti nel PUA), coltura  praticata, tecnica di distribuzione applicata; tali schede dovranno essere compilate giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti

**** La relazione agronomica descrittiva della tecnica delle operazioni di distribuzione ed interramento effettuate nell’anno precedente dovrà essere corredata di:

- report  fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione);

- rendicontazione dell’incidenza delle operazioni di distribuzione su prati (senza interramento) rispetto alla totalità degli spandimenti.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria – per ciascuna attività

| Macchinario | Tipo di intervento | Frequenza | Fonte del dato/ Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemi di asportazione deiezioni | Controllo della funzionalità | Settimanale | Registro |
| Abbeveratoi | Controllo funzionalità | Settimanale (*) | Registro manutenzione |
| Termosonde apertura finestre | tarature | Annuale | Rapporto di taratura |
| Ugelli di erogazione acqua | Verifica delle pressioni di erogazione | Annuale | Registro di manutenzione |
| Pulizia piazzali | Controllo visivo | Settimanale (*) | Registro Settimanale |

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità.

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

| Struttura di contenimento | Tipo di controllo | Frequenza | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacini accumulo reflui | Visivo | Settimanale(*) | Registro |
| Vasche trattamento liquami | Visivo | Settimanale(*) | Registro |

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale quale strumento di controllo indiretto.

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

| Indicatore | Descrizione | UM | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo specifico risorsa idrica | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati * | m3/capo medio/anno | Calcolo | annuale |
| Consumo energetico specifico | Fabbisogno di energia (termica/elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati | MWh/capo medio/anno | Calcolo | annuale |
| Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30) | Flusso di massa annuo di NH3 per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati | kg NH3/ capo medio/anno | Calcolo | annuale |
| Consumo di azoto escreto (BAT 3) | Quantitativo di azoto escreto rispetto al numero di capi medi allevati | Kg/capo medio/anno | Calcolo | annuale |
| Consumo di fosforo escreto (BAT 4) | Quantitativo di fosforo escreto rispetto al numero di capi medi allevati | Kg/ capo medio/anno | Calcolo | annuale |

* “numero di capi medi allevati”: si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc (Nota: Le BATc di recepimento dei BREF prevedono invece di rapportarsi al “posto animale” inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto.) Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.